# Laboratorio di Sistemi

## Microcontrollore ST7FLITE09

Per la programmazione e lo sviluppo di progetti basati su MCU bisogna avere un sistema di sviluppo. Quest’ultimo è un sistema composto da:

- una scheda hardware con cui si programma il micro e che si interfaccia con il PC tramite porta parallela (LPT1) o seriale (USB)

- una serie di strumenti software per la scrittura, la compilazione, il debug e la programmazione della MCUQ istemiluppo di progetti basati su MCU bisogna avere dei sistemi di sviluppoato Indart STX0000000000000000000000000000000000000

Il lab. di sistemi ha due sistemi di sviluppo per MCU ST7LITE09, uno prodotto dalla Softec chiamato InDART-STX e uno sviluppato dalla rivista Nuova Elettronica chiamato InDART-ST7 (vedi schemi allegati).

Il primo si interfaccia al PC tramite USB, il secondo tramite LPT1.

## Il problema del software

I tools software dei due sistemi di sviluppo, pur presentando lo stesso ambiente operativo ed essendo stati sviluppatati entrambi da Softec, non sono compatibili nella gestione delle schede, cioè il software fornito da Nuova Elettronica (InDART-ST7) non è in grado di programmare la scheda USB e viceversa. In più entrambi i software non hanno un simulatore per fare il debug del programma senza hardware esterno.

Per questa ragione in laboratorio è stato installato un terzo software (ST7 Visual Develop) fornito direttamente da ST Microelectronic (freeware) e liberamente scaricabile. Questo software ha un simulatore, ma non è in grado di pilotare nessuna delle due schede hardware (Softec e NE) e ha un ambiente di impostazione del progetto più semplice (perciò leggermente diverso dagli altri due).

Concludendo:

- Tutti i programmi verranno sviluppati e testati con il software ST7 Visual Develop che ha il simulatore.

- Per la programmazione e il collaudo hardware del micro il sorgente (*.asm) dovrà essere caricato e ricompilato dal software del sistema di sviluppo che si vuole utilizzare. InDART-STX per la scheda Softec con interfaccia USB. InDART-ST7 per la scheda di NE con interfaccia LPT1.

NOTA: Per un funzionamento corretto del software in ambiente Windows XP con NTFS bisogna essere utenti con diritti da amministratore.

### Impostazione del progetto con ST7 Visual Develop di ST Microelettronic

Questa procedura prevede che abbiate su supporto magnetico una cartella di nome Modello con all’interno due file di testo: modello.asm e st7L09mod.inc (se no crearla e scrivere i file in appendice con un editor di testi ASCII)

- Copiare la cartella “Modello”  nella posizione desiderata (es. in D:\4C\gruppo1\)

  - Rinominare la cartella “Modello” col nome del progetto (es. Display1)

  - Rinominare il file “modello.asm” col nome del progetto (es. display1.asm)

- Lanciare il programma: start>tutti i programmi>ST7 toolset>Development tools>

  - Click destro su ST7 Visual Develop quindi selezionare “Esegui come…”

  - Dalla finestra di dialogo selezionare il pallino “Utente seguente” e scegliere come utente “microST7”. La password è “st7”. Confermare con OK

- Impostare il progetto: File>New workspace…

  - Selezionare “Create workspace and project” (prima icona) e  poi OK

  - Inserire il nome del Workspace (lo stesso del file *.asm) ad esempio Display1

  - Click sul quadratino con i puntini per selezionare la cartella di lavoro (es. D:\4C\gruppo1) e poi OK

  - Inserire il nome del progetto (lo stesso del file *.asm) ad esempio Display1 e controllare che la casella Toolchain contenga “ST7 Assembler Link” e la casella Toolchain root il percorso “C:\Programmi\STMicroelectronics\st7toolset\asm” quindi OK

  - Selezionare dalla lista il micro ST7FLITE09 e premere il pulsante SELECT (nella finestrella Selected MCU deve comparire la scritta selezionata) quindi OK. Viene aggiornata la finestra Workspace

  - Per inserire i due file nel progetto: espandere l’icona progetto e poi click destro sulla cartella Source files e quindi “Add file to folder…”. Selezionare il file *.asm (es. display.asm). Ripetere la procedura per la cartella Include Files e il file ST7L09mod.inc.

  - Doppio  click sul file *.asm per aprire l’editor di testo.

  - Click su menu Project e poi Sectings. Selezionare la scheda “ST7 Link” e scegliere “Intel Hex” dalla casella Format. Nella casella Output File name l’estensione diventa *.hex (esempio Display1.hex). Click su OK. Potete iniziare a scrivere il programma

# Appendice

## File: modello.asm

st7/

;***********************************************************

; TITOLO:

; DESCRIZIONE:

;

;

;

;

; AUTORE:

; DATA:

; DESCRIPTION:     ST72FLITE09B

;

;***********************************************************

;****************************************

;*** 	INTESTAZIONE PROGRAMMA 	      ***

;****************************************

TITLE   "nomefile.ASM"  	;Titolo del programma

INTEL                        	;Formato linguaggio

#INCLUDE "ST7L09mod.INC"	;Inserimento Copy standard

;********************************************

; ***  AREA DATI PER VARIABILI E COSTANTI ***

;********************************************

;+--------------------------------------------------------------------+

;|	Area Direttive del compilatore: DEFINE,EQU e SET

;+--------------------------------------------------------------------+

;Inserire qui le direttive

;+--------------------------------------------------------------------+

;|	Area Memoria RAM per variabili dinamiche

;+--------------------------------------------------------------------+

BYTES           	;8 bit

segment 'ram0'   	;Data Ram

;Inserire qui elenco delle variabili (direttiva DS.B o DS.W)

;+--------------------------------------------------------------------+

;|	Area Memoria EEPROM per costanti e tabelle

;+--------------------------------------------------------------------+

WORDS			;16 bit

segment 'eeprom'	;Data EEPROM

;inserire qui elenco costanti o tabelle (direttiva DC.B o DC.W)

;********************************************

;*****  A R E A P R O G R A M M A  **********

;********************************************

; in questa area vengono inserite

; le istruzioni del programma

;****************************************

WORDS           	        ; 16 bit

segment 'rom'               ;Program Area

;***********************************************************

;   	Routine Gestione Vettori di interrupt

;***********************************************************

; St7_main e' indirizzato da RESET all'accensione

dummy		iret	;

Spi_int   	iret	;008 Serial Perif.Interface(SPI)

Ltrtc_int 	iret	;009 Lite Timer RTC interrupt

Ltic_int  	iret	;010 Lite Timer Input Capture

Atovl_int   iret  ;011 ARTimer Overflow

Atouc_int 	iret	;012 ARTimer Output Compare

Avd_int   	iret	;013 AVD interrupt

Ext3_int  	iret	;014 (EI3) PB_0

Ext2_int  	iret	;015 (EI2) PB_3

Ext1_int  	iret	;016 (EI1) PA_7

Ext0_int  	iret	;017 (EI0) PA_0

Sw_int    	iret	;018 Software (TRAP)

St7_main        jp main ;sALTA AL PROGRAMMA PRINCIPALE

;***********************************************************

;       Subroutine

;***********************************************************

;+--------------------------------------------------------------------+

;| Routine 1                                        |

;+--------------------------------------------------------------------+

;

routine1 	;nome del sottoprogramma (inizio)

;inserire qui il codice del sottoprogramma

ret	; Ritorna al programma principale

;+--------------------------------------------------------------------+

;| Routine 2                                        |

;+--------------------------------------------------------------------+

;

routine2 	;nome del sottoprogramma (inizio)

;inserire qui il codice del sottoprogramma

ret	; Ritorna al programma principale

;==============================================================================

;= I  N  I  Z  I  O     P  R  O  G  R  A  M  M  A  P R I N C I P A L E (main) =

;==============================================================================

main	;Inizio programma principale

;Inserire qui il codice del programma principale

end  	;Fine del programma (deve essere sempre l'ultima istruì. del programma)

## File: ST7FL09mod.inc

;************************************************************************

; TITOLO:               ST72FLT0.INC

; AUTORE:               Nuova Elettronica-Modificato

; DESCRIPTION:          ST72FLITE0 Mappa dei Registri e della Memoria

;                       Non modificare mai questo File

;**********************************************************************

;**********************************************************************

;************************************************************************

; Assegnazione areee di memoria

WORDS   ; 16 bit

segment byte at 0-7F 'periph'         ;Periferiche

segment byte at 80-BF 'ram0'          ;Data Ram

segment byte at C0-FF 'stack'         ;Stack Area

segment byte at 1000-107F 'eeprom'    ;EEprom Data Area

segment byte at FA00-FFDF 'rom'       ;Program Area

segment byte at FFE0-FFFF 'vettori'   ;Vettori di Interrupt

;**********************************************************************

;**********************************************************************

;**********************************************************************

BYTES   ; 8 bit

segment 'periph' 		;

;**********************************************************************

;                        I/O Ports registers

;**********************************************************************

PADR   	DS.B	1   	; Port A Data Register

PADDR  	DS.B	1   	; Port A Data Direction Register

PAOR   	DS.B	1   	; Port A Option Register

PBDR   	DS.B	1   	; Port B Data Register

PBDDR  	DS.B	1   	; Port B Data Direction Register

PBOR   	DS.B	1   	; Port B Option Register

DS.B	5   	; Non usati

;**********************************************************************

;                        LITE TIMER

;**********************************************************************

LTCSR		DS.B	1	; Lite Timer Control/Status Register

LTICR		DS.B	1	; Lite Timer Input Capture Register

;**********************************************************************

;                        Auto-Reload TIMER

;**********************************************************************

ATCSR		DS.B	1	; Timer Control/Status Register

CNTRH		DS.B	1	; Counter Register High

CNTRL		DS.B	1	; Counter Register low

ATRH		DS.B	1	; Auto-Reload Register High

ATRL		DS.B	1	; Auto-Reload Register low

PWMCR		DS.B	1	; PWM Output Control Register

PWM0CSR	DS.B	1	; PWM 0 Control/Status Register

DS.B  3	; Non usati

DCR0H		DS.B	1	; PWM 0 Duty Cycle Register High

DCR0L		DS.B	1	; PWM 0 Duty Cycle Register Low

DS.B  22	; Non Usati

;**********************************************************************

;                        FLASH/EEPROM

;**********************************************************************

FCSR		DS.B	1	; Flash Control/Status Register

EECSR		DS.B	1	; Data EEPROM Control/Status Register

;**********************************************************************

;                        SPI  registers

;**********************************************************************

SPIDR  		DS.B	1   	; SPI Data Register

SPICR  		DS.B 	1   	; SPI Control Register

SPISR  		DS.B 	1	; SPI Status Register

;**********************************************************************

;                       ADC registers

;**********************************************************************

ADCCSR 		DS.B  1	; A/D Control Status Register

ADCDR  		DS.B	1   	; A/D Data Register

ADCCAMP  		DS.B	1   	; A/D Amplifier Control Register

;**********************************************************************

;                       Miscellaneous registers

;**********************************************************************

EICR 		DS.B  1	; External Interrupt Control Register

MCCSR  	DS.B	1   	; Main Clock Control/Status Register

RCCR 		DS.B  1	; RC Oscillator Control Register

SICSR 	DS.B  1	; System Integrity Control/Status Register

DS.B  45	; Not Used

WORDS           ; 16 bit length

segment 'vettori'

;**********************************************************************

;                       Vettori di interrupt

;**********************************************************************

DC.W    dummy     ;FFE0-FFE1h

DC.W    Spi_int   ;FFE2-FFE3h Serial Perif.Interface(SPI )

DC.W    Ltrtc_int ;FFE4-FFE5h Lite Timer RTC interrupt

DC.W    Ltic_int  ;FFE6-FFE7h Lite Timer Input Capture

DC.W    Atovl_int ;FFE8-FFE9h ARTimer Oferflow

DC.W    Atouc_int ;FFEA-FFEBh ARTimer Output Compare

DC.W    Avd_int   ;FFEC-FFEDh AVD interrupt

DC.W    dummy     ;FFEE-FFEFh

DC.W    dummy     ;FFE0-FFF1h

DC.W    Ext3_int  ;FFF2-FFF3h (EI3) PB_0

DC.W    Ext2_int  ;FFF4-FFF5h (EI2) PB_3

DC.W    Ext1_int  ;FFF6-FFF7h (EI1) PA_7

DC.W    Ext0_int  ;FFF8-FFF9h (EI0) PA_0

DC.W    dummy     ;FFFA-FFFBh

DC.W    Sw_int    ;FFFC-FFFDh Software ( TRAP )

DC.W    St7_main  ;FFFE-FFFFh Reset ( RESET )